ACHTUNG !  Nur Vorlage.

| Betriebsanweisung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemäß §14 GefStoffV |  |  |  | Stand 04/2017 |
| Arbeitsbereich: |  |  |  |  |
| Tätigkeit: |  |  |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |
| Clorina (Desinfektionsmittel auf Basis von Chloramin-T) |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  |  |  | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. |  |
| ### SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  |  |  | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Behälter dicht geschlossen halten. Staub nicht einatmen. Beim Umgang mit dem Konzentrat geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Symptomen der Atemwege: Arzt rufen. |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRENFALL |  |  |  |  |
| Nach Verschütten mit geeigneten Mitteln abtragen. Geeignete Löschmittel bei Bränden: Wasser, Pulver, Kohlendioxid, Schaum |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  |  | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (Etikett vorzeigen). Bei Augenkontakt: Sofort gründlich 10 Minuten mit Trinkwasser spülen und Arzt konsultieren. Bei Hautkontakt: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Haut mit reichlich Wasser abspülen. Nach Verschlucken: Den Mund mit Trinkwasser ausspülen und reichlich nachtrinken, sofort Arzt aufsuchen und Kennzeichnungsetikett oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. |  |  |
| ### SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |
| Abfälle sollten nicht in das Abwasser gegeben werden, unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgen. Die Kunststoffbehälter können völlig restentleert und verschlossen über ein duales System (z.B. Grüner Punkt) entsorgt werden. |  |  |  |  |