ACHTUNG !  Nur Vorlage.

| Betriebsanweisung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemäß §14 GefStoffV |  |  |  | Stand 04/2017 |
| Arbeitsbereich: |  |  |  |  |
| Tätigkeit: |  |  |  |  |
| ### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG |  |  |  |  |
| Lysoformin spezial (Desinfektionsmittel auf Basis von Quartären Ammoniumverbindungen) |  |  |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  |  |  | Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht schwere Verätzungen der Haut. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung |  |
| ### SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  |  |  | Beim Umgang mit dem Konzentrat Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Schutzkleidung tragen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRENFALL |  |  |  |  |
| Nach Verschütten/Auslaufen mit saugfähigen Material abdecken und abtragen. Geeignete Löschmittel: Wasser, Kohlendioxid, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum |  |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE |  |  |  |  |
|  |  | Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (Etikett vorzeigen). Bei Augenkontakt: Gründlich mindestens 10 min mit Trinkwasser spülen, sofort Augenarzt aufsuchen. Bei Hautkontakt: Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Haut mit reichlich Wasser abspülen. Nach Verschlucken: Den Mund mit Trinkwasser ausspülen und reichlich nachtrinken. Notruf wählen und Kennzeichnungsetikett oder Sicherheitsdatenblatt bereithalten. |  |  |
| ### SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |
| Abfälle sollten nicht in das Abwasser gegeben werden, unter Beachtung der örtlichen Vorschriften entsorgen. Die Kunststoffbehälter können völlig restentleert und verschlossen über ein duales System (z.B. Grüner Punkt) entsorgt werden. |  |  |  |  |